灵汐全屋智能控制终端

基于 ESP32 的全屋智能控制中心工程包。项目包含毕业设计资料、硬件资料、ESP32-S3 中控固件、感知层节点固件、执行层节点固件、WebUI/语音/规则/云服务相关代码，以及软件架构图。

当前主线版本为 灵汐全屋智能控制中心 公测版 V1.4.2。中控协议已冻结，节点通过固定 HTTP API / ESP-NOW 兼容链路注册、上报和接收控制。

一、目录结构

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01任务书 | 任务书和设计说明 |
| 02开题报告 | 开题报告 |
| 03硬件资料 | 传感器、执行器、模块数据手册和参考代码 |
| 04硬件原理图 | 硬件原理图预留目录 |
| 05硬件PCB图 | PCB 图预留目录 |
| 06灵汐公测版 | ESP32-S3 中控网关主固件 |
| 07灵汐感知层 | 集成感知节点固件 |
| 08灵汐执行层 | 集成执行节点固件 |
| 09灵汐子节点-​感知层 | 拆分后的 C3 感知子节点 A/B |
| 10灵汐子节点-​执行层 | 拆分后的执行子节点 A/B，优先使用 C3 V1.0.2 版本 |
| 11灵汐网页端 到 13灵汐移动端 | 前端/远程端/移动端预留目录 |
| 14软件设计 | 系统架构图、模块架构图、节点端点映射图 |
| 15联合调试 到 20论文终章 | 调试、论文阶段资料预留目录 |

二、推荐烧录工具链

本项目当前没有 platformio.ini，主流程按 Arduino IDE 组织。中控使用 Arduino 多标签页 .ino 工程，节点大多为单文件 .ino 工程。

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| IDE | Arduino IDE 2.x |
| 板卡包 | esp32 by Espressif Systems，建议锁定同一台演示机已验证的版本 |
| 主控板卡 | ESP32S3 Dev Module 或实际 ESP32-S3 触摸屏开发板对应选项 |
| C3 子节点板卡 | ESP32C3 Dev Module 或实际 ESP32-C3 开发板对应选项 |
| 分区 | 主控建议选择 Huge APP / No OTA 类大应用分区；节点默认分区通常足够 |
| PSRAM | 主控硬件有 PSRAM 时建议开启；C3 节点无 PSRAM |
| 串口监视器 | 主控 921600，集成执行层 921600，其余节点多为 115200 |

注意：项目根目录含中文路径。若 Arduino IDE 或第三方库在编译时出现路径编码问题，可以临时把对应固件目录复制到纯英文路径下再打开烧录。

三、依赖版本表

仓库内未锁定 Arduino IDE、ESP32 core 和第三方库版本。正式答辩或交付前，建议在下表补上实际安装版本，保证复现实验环境。

| 依赖 | 来源 | 用途 | 建议记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| esp32 by Espressif Systems | Arduino Boards Manager | WiFi、WebServer、Preferences、HTTPClient、SD_MMC、ESP-NOW、I2S、LEDC、mbedtls 等 | 记录实际版本 |
| DHT sensor library | Arduino Library Manager / Adafruit | DHT22 温湿度传感器 | 记录实际版本，同时安装 Adafruit Unified Sensor |
| Adafruit NeoPixel | Arduino Library Manager / Adafruit | WS2812 / RGB 状态灯 | 记录实际版本 |
| PubSubClient | Arduino Library Manager / Nick O'Leary | 巴法云 MQTT 客户端 | 记录实际版本 |

以下库由 ESP32 Arduino core 或 Arduino 环境提供，不需要单独安装：WiFi、WebServer、Preferences、HTTPClient、WiFiClient、WiFiClientSecure、DNSServer、Wire、FS、SD_MMC、esp_now、esp_wifi、driver/i2s、mbedtls、pgmspace。

项目当前没有使用 ArduinoJson，JSON 大多由字符串函数手工拼接/解析。

四、固件清单

| 固件 | 路径 | 推荐板卡 |  |  | 串口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控网关 | 06灵汐公测版/​Lingxi_​PublicBeta_​V1_​4_​2/​Lingxi_​PublicBeta_​V1_​4_​2.​ino | ESP32-S3 | 921600 | WebUI、认证、规则、语音、SD、MQTT、天气、节点注册中心 |  |  |
| 集成感知节点 | 07灵汐感知层/​Lingxi_​IntegratedSensorNode_​V1.​4.​2/​Lingxi_​IntegratedSensorNode_​V1.​4.​2.​ino | ESP32-C3 |  |  | 115200 | 1 块板承载 9 个感知端点 |
| 集成执行节点 | 08灵汐执行层/​Lingxi_​ActionLayerNode_​V1_​4_​2/​Lingxi_​ActionLayerNode_​V1_​4_​2.​ino | ESP32-S3 |  |  | 921600 | 1 块板承载灯、继电器、窗帘、电机、舵机 |
| 感知子节点 A | 09灵汐子节点-​感知层/​感知子节点A-​环境窗户/​Lingxi_​SensorNode_​C3_​EnvWindow_​V1_​0_​1_​ForHubV1_​4_​2/​Lingxi_​SensorNode_​C3_​EnvWindow_​V1_​0_​1_​ForHubV1_​4_​2.​ino | ESP32-C3 |  |  | 115200 | 温湿度、燃气、窗户门磁、客厅人体 |
| 感知子节点 B | 09灵汐子节点-​感知层/​感知子节点B-​光照安防/​Lingxi_​SensorNode_​C3_​LightSecurity_​V1_​0_​1_​ForHubV1_​4_​2/​Lingxi_​SensorNode_​C3_​LightSecurity_​V1_​0_​1_​ForHubV1_​4_​2.​ino | ESP32-C3 |  |  | 115200 | 光照、烟雾、大门门磁、卧室人体 |
| 执行子节点 A | 10灵汐子节点-​执行层/​执行A/​Lingxi_​ActionNode_​C3_​LightAppliance_​A_​V1_​0_​2_​ForHubV1_​4_​2/​Lingxi_​ActionNode_​C3_​LightAppliance_​A_​V1_​0_​2_​ForHubV1_​4_​2.​ino | ESP32-C3 |  |  | 115200 | 客厅灯、卧室灯、空调/电视/冰箱/热水器继电器 |
| 执行子节点 B | 10灵汐子节点-​执行层/​执行B/​Lingxi_​ActionNode_​C3_​DoorWindow_​B_​V1_​0_​2_​ForHubV1_​4_​2/​Lingxi_​ActionNode_​C3_​DoorWindow_​B_​V1_​0_​2_​ForHubV1_​4_​2.​ino | ESP32-C3 |  |  | 115200 | 客厅窗帘、卧室窗帘、窗户舵机 |

10灵汐子节点-执行层/执行子节点A-灯光家电 和 10灵汐子节点-执行层/执行子节点B-门窗伴侣 是早期 ESP32/S3 版本，当前拆分部署优先使用 执行A / 执行B 下的 C3 V1.0.2 固件。

五、烧录前必改配置

中控网关

主要配置在：

06灵汐公测版/Lingxi_PublicBeta_V1_4_2/00_foundation_config_models.ino

06灵汐公测版/Lingxi_PublicBeta_V1_4_2/03a_auth_core.ino

重点检查：

| 配置项 | 默认值/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AP_​SSID | Lingxi-​Gateway | 中控默认热点名 |
| AP_​PASSWORD | 12345678 | 中控默认热点密码，正式演示建议修改 |
| BEMFA_​UID | YOUR_​BEMFA_​UID | 巴法云 UID |
| BEMFA_​TOPIC_​CMD | smarthomecmd | 云端命令主题 |
| BEMFA_​TOPIC_​STATUS | smarthomestatus | 云端状态主题 |
| BEMFA_​TOPIC_​LOG | smarthomelog | 云端日志主题 |
| AMAP_​WEATHER_​KEY | YOUR_​AMAP_​WEATHER_​KEY | 高德天气 Key |
| AMAP_​CITY_​CODE | 150200 | 天气城市编码，当前为包头示例 |
| DOUBAO_​API_​KEY | YOUR_​DOUBAO_​API_​KEY | 火山方舟 / 豆包 Chat API Key |
| DOUBAO_​SPEECH_​* | 见 00_​foundation_​config_​models.​ino | 豆包 ASR/TTS 相关 AppID、Access Token、Cluster、Speaker |
| ASR_​BRIDGE_​URL | http:/​/​YOUR_​ASR_​BRIDGE_​HOST:8000/​asr | 如使用桥接 ASR，需要改成实际服务地址 |
| AUTH_​RESET_​CODE | 03a_​auth_​core.​ino | 管理员重置维护码，不要在公开截图中展示 |

中控也提供 WebUI 云配置入口。若选择通过 WebUI 配置云服务参数，源码中的占位值可保留，但演示前必须在页面中确认已经写入。

感知节点

主要检查：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| LINGXI_​DEFAULT_​GATEWAY_​HOST | 默认 192.​168.​4.​1，表示节点连接中控热点时的中控地址 |
| LINGXI_​DEFAULT_​WIFI_​SSID / LINGXI_​DEFAULT_​WIFI_​PASSWORD | 集成感知节点和感知子节点源码中仍是占位值，可通过节点配网页保存真实 WiFi |
| LINGXI_​CONFIG_​AP_​SSID / LINGXI_​CONFIG_​AP_​PASSWORD | 节点配网页热点名和密码，默认密码 999999999 |
| 传感器阈值 | SMOKE_​ALARM_​THRESHOLD、GAS_​ALARM_​THRESHOLD 默认 2000，需结合现场 MQ 模块标定 |

如果节点接入中控热点，WiFi 填 Lingxi-Gateway 和中控 AP 密码，网关地址保持 192.168.4.1。如果节点和中控都接入家庭路由器，网关地址改为中控在局域网中的 IP。

执行节点

主要检查：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| LINGXI_​DEFAULT_​GATEWAY_​HOST | 默认 192.​168.​4.​1 |
| LINGXI_​CONFIG_​AP_​SSID / LINGXI_​CONFIG_​AP_​PASSWORD | 节点配网页热点，默认密码 999999999 |
| 灯带数量 | LIVING_​LIGHT_​NUM、BEDROOM_​LIGHT_​NUM 默认 8 |
| 继电器触发电平 | C3 执行 A 使用 RELAY_​ON_​LEVEL LOW、RELAY_​OFF_​LEVEL HIGH |
| 窗帘步数 | CURTAIN_​TOTAL_​STEPS 默认 4096 |
| 窗户舵机 | WINDOW_​SERVO_​USE_​180 默认 1，按 180 度位置舵机处理 |

执行节点只输出控制信号，不给继电器线圈、电机和舵机供电。继电器、电机、舵机必须使用稳定外部 5V，并与 ESP32 共地。

SD 卡资源布局

中控语音链路使用 SD_MMC，推荐 FAT32 格式。SD 根目录建议按以下结构准备：

/record

/voice/shorekeeper

/voice/cartethyia

/roles/shorekeeper

/roles/cartethyia

说明：

/record 用于录音文件，例如 /record/last.wav。

/voice/<role> 存放角色语音包。

/roles/<role> 存放角色资源，例如 avatar.webp、portrait.webp、role.json。

/roles 必须位于 SD 根目录，不要放到 /voice/roles 下。

中控启动后可访问 /api/storage/diagnose 检查 SD、语音包和角色资源状态。

烧录顺序

1.  安装 Arduino IDE、ESP32 板卡包和依赖库。

2.  先烧录中控网关，打开 06灵汐公测版/Lingxi_PublicBeta_V1_4_2/Lingxi_PublicBeta_V1_4_2.ino。

3.  中控启动后连接 Lingxi-Gateway，浏览器打开 http://192.168.4.1。

4.  首次进入 WebUI，注册本地管理员账号。

5.  在 WebUI 中配置 WiFi、云服务、天气、语音等参数，或在源码中提前写入。

6.  根据部署方案烧录节点：

集成方案：烧录 07灵汐感知层 和 08灵汐执行层。

拆分方案：烧录 09 下感知子节点 A/B，烧录 10/执行A 和 10/执行B。

7.  节点首次启动若没有有效 WiFi 配置，会开启本地配网热点。连接节点热点，进入配网页，填写 WiFi、网关地址。

8.  回到中控 WebUI 的设备/节点页面，确认节点在线、端点出现、状态更新正常。

9.  再做传感器触发、灯光/继电器/窗帘/舵机控制、语音指令、天气和 MQTT 联调。

Arduino IDE 烧录步骤

对每个固件目录重复以下流程：

1.  打开对应 .ino 文件。中控必须打开 Lingxi_PublicBeta_V1_4_2.ino，Arduino IDE 会自动合并同目录其他 .ino 标签页。

2.  在 工具 -> 开发板 中选择对应 ESP32-S3 或 ESP32-C3 板卡。

3.  设置分区方案。中控优先选择大应用分区，避免 WebUI gzip 资源导致程序过大。

4.  选择串口端口。

5.  点击编译，确认无库缺失或程序大小超限。

6.  点击上传。

7.  打开串口监视器，按固件清单设置波特率。

如出现 Multiple libraries were found 或库版本冲突，优先保留 Arduino IDE 库管理器安装的正式版本，移除旧的手工复制库。

节点端点映射

中控端点定义集中在：

06灵汐公测版/Lingxi_PublicBeta_V1_4_2/00_foundation_config_models.ino

感知端点：

| 端点 ID | 设备 |
| --- | --- |
| temperature | 室内温度 |
| humidity | 室内湿度 |
| light_​level | 环境光照 |
| door_​main_​contact | 大门门磁 |
| window_​contact | 窗户门磁 |
| human_​living | 客厅人体 |
| human_​bedroom | 卧室人体 |
| smoke | 烟雾传感器 |
| gas | 燃气传感器 |

执行端点：

| 端点 ID | 设备 |
| --- | --- |
| living_​light | 客厅灯 |
| bedroom_​light | 卧室灯 |
| living_​curtain | 客厅窗帘 |
| bedroom_​curtain | 卧室窗帘 |
| window_​servo | 窗户舵机 |
| air_​relay | 空调电源 |
| tv_​relay | 电视电源 |
| fridge_​relay | 冰箱电源 |
| water_​heater_​relay | 热水器电源 |

这些 ID 是中控、WebUI、规则引擎、语音解析和节点固件之间的协议。除非同步修改全部模块，否则不要改端点 ID、节点 ID、HTTP 路径和上报字段名。

关键 API

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| /​api/​status | 中控状态 |
| /​api/​logs | 日志 |
| /​api/​node_​device/​status | 节点和端点状态 |
| /​api/​node/​register | 节点注册 |
| /​api/​node/​report | 节点状态上报 |
| /​api/​device_​config/​status | 设备配置状态 |
| /​api/​cmd | 统一控制入口 |
| /​api/​weather/​status | 天气状态 |
| /​api/​cloud_​config | 云服务配置 |
| /​api/​voice/​status | 语音状态 |
| /​api/​voice_​io/​status | 录音/播放状态 |
| /​api/​voice_​task/​status | 语音任务状态 |
| /​api/​storage/​diagnose | SD 卡和角色资源诊断 |
| /​api/​engineering/​status | 工程状态说明 |
| /​api/​engineering/​api_​contract | API 契约说明 |

需要登录权限的接口在代码中通常有 Auth 后缀包装，例如 HandleCmdApiAuth、HandleCloudConfigSaveApiAuth。

联调检查清单

中控串口启动日志出现 WebServer、ESP-NOW、MQTT、Weather、SD Voice 等初始化信息。

手机或电脑能连接 Lingxi-Gateway 并打开 http://192.168.4.1。

首次注册管理员账号后，能进入主控台。

/api/storage/diagnose 返回 SD 卡在线，角色资源路径正确。

节点配网后，在中控节点页面显示在线。

感知节点触发门磁、人体、烟雾、燃气等状态变化后，中控页面能更新。

执行节点控制灯光、继电器、窗帘、电机、舵机时，状态能回传。

天气配置后 /api/weather/status 有城市和天气数据。

巴法云配置后 MQTT 命令、状态、日志主题能收发。

豆包配置后 ASR、TTS、自由对话和白名单控制路径能跑通。

当前验证状态

项目内已有中控静态检查报告：

06灵汐公测版/Lingxi_PublicBeta_V1_4_2/STATIC_CHECK_REPORT.txt

报告显示中控 .ino 花括号配平、Chat API 路径、WebUI gzip 资源、版本标识等静态检查通过。

当前工程目录没有 Git 仓库，也没有 platformio.ini。本次 README 整理未在本机进行 Arduino 编译或实物烧录验证；正式答辩前建议在实际烧录机上逐个固件编译一次，并把工具链版本补入依赖版本表。

维护建议

建议初始化 Git 仓库，至少保存 README.md、主控固件、当前 C3 子节点固件和软件设计图。

建议新增 docs/烧录记录.md，记录每次烧录的板卡、端口、库版本、编译结果和硬件现象。

建议把云服务 Key、管理员维护码、热点密码作为答辩私密项管理，不放入公开论文截图。

建议以 00_foundation_config_models.ino 中的端点表为协议源头，新增节点时只注册新节点承载关系，不随意重命名既有端点。