灵汐

灵汐是一个以 ESP32-S3 中控为核心、以 ESP32-C3 感知/执行子节点为扩展，结合本地 WebUI、语音链路、远程网页和套壳 App 的低成本可客制化全屋智能管理终端原型。

核心:中控网关 + WebUI + 语音交互 + 子节点生态 + 远程访问 + 工程诊断

1 主 + 4 节点 + 2 端 + 云服务

1 主：ESP32-S3 中控

这是系统大脑。

它负责：

1.WebUI 本地管理；

2.设备状态汇总；

3.节点注册与状态上报；

4.语音识别、TTS、智能对话；

5.规则控制和场景控制；

6.MQTT、天气、云端服务；

7.日志、诊断、配置管理。

中控 V1.4.2 版本显示中控由 17 个 ino 文件组成的多模块工程，包括 WebUI、认证、语音、节点管理、天气 MQTT、规则日志、API 路由等模块。

4 节点：感知 A/B + 执行 A/B

它们是中控的“手脚和感官

| 节点 | 作用 |
| --- | --- |
| 感知 A | 环境窗户类数据：温湿度、燃气、窗户门磁、客厅人体活动 |
| 感知 B | 光照安防类数据：光照、烟雾、大门门磁、卧室人体活动 |
| 执行 A | 灯光家电：客厅灯、卧室灯、四路继电器 |
| 执行 B | 门窗伴侣：两个窗帘步进电机、窗户舵机 |

感知层和执行层都不是独立成体系的产品，而是通过 HTTP 注册、上报和命令接口围绕中控工作；后续硬件变化也主要通过子节点程序、端点声明、引脚映射和 PCB 接口适配。理论上可拓展为18个子节点，具体限制需要更具路由器性能决断

2 端：远程端 + 套壳 App

它们不是系统的“核心大脑”，而是访问入口扩展。

| 端 | 定位 |
| --- | --- |
| 本地 WebUI | 主入口，部署在中控内部 |
| 远程网页端 | 外网访问入口，通过 MQTT/巴法云等方式远程控制和查看状态 |
| 套壳 App | 移动端入口，本质上封装网页或远程访问能力 |

多入口访问方式

本地 WebUI、远程网页与 App 套壳访问

5 大核心能力：

1. WebUI 管理中枢

本地 WebUI 是主入口，负责看状态、点控制、看节点、改配置、查日志、测语音。

2. 统一设备控制

中控统一接收命令，然后控制灯光、继电器、窗帘、电机、舵机和场景。

3. 语音与智能对话

录音、ASR、白名单、规则判断、自由对话、TTS 播报，形成语音闭环。

4. 节点化感知与执行

感知层采集真实环境，执行层驱动真实动作，中控负责汇总和调度。

5. 部署运维与远程扩展

统一配网、RGB 状态灯、断线恢复、日志诊断、远程网页、App 套壳、MQTT 云端访问。

8 大系统特点

1中控网关架构

2 WebUI + API 状态闭环

3 语音链路与智能对话

4多协议通信与故障兜底

5节点化与端点模型

6完整子节点生态与工程化示例

7 统一配网与状态诊断

8 低成本、可客制化、DIY 原型定位

灵汐全屋智能管理终端

├── 核心：ESP32-S3 中控

│   ├── 本地 WebUI

│   ├── REST API

│   ├── 语音链路

│   ├── 节点管理

│   ├── 设备控制

│   └── 日志诊断

├── 感知与执行：ESP32-C3 子节点

│   ├── 感知 A / 感知 B

│   └── 执行 A / 执行 B

├── 远程入口：GitHub Pages 远程 WebUI

│   └── MQTT WebSocket

└── 移动入口：Android WebView App

├── 本地访问

├── 远程访问

├── 地址设置

├── 麦克风权限

└── 缓存与网络状态维护